Trabalho Final sensores e atuadores

Objetivo – criar um software para ser testado usando o gol da FATEC como setup de testes.  Serão lidos sinais do veículo e com base nele um atuador será controlado na bancada em paralelo ao veículo.

Proposta:

- Trabalho em grupo

- A nota do mesmo trabalho valerá para tanto para a aula de sensores com para a de microcontroladores.

- A ideia central do trabalho é criar um software para realizar o controle 1 (um) injetor na bancada.

Requisitos:

- Usar como entradas obrigatórias para o cálculo do tempo de injeção:

  - valor do pedal de acelerador (ler os dois sinais);

  - leitura do sensor map;

  - velocidade angular da roda fônica (RPM);

  - Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento;

  - Sensor de temperatura do ar.

- Usar a interrupção por borda, para calcular a posição da roda fônica e iniciar:

  - O acionamento do injetor deve ocorrer com 15 graus após TDC no cilindro 1.

- Usar a interrupção por timer para controlar o tempo de acionamento do injetor.

- Usar a comunicação serial para informar ao usuário a cada 100ms o valor de:

  - Porcentagem de pedal – carga solicitada;

  - Massa de ar admitada;

  - Massa de combustível calculado;

  - Tempo de injeção calculado.

- Nas leituras analógicas realizadas utilizar um filtro de software para eliminar parte dos ruídos. Usar leitura com DMA.

Execução

- Será disponibilizado parte do hardware para a avaliação.

- Os grupos criaram partes do software em Branch’s designadas para cada grupo.

- A entrega e avaliação do código ocorrerá durante o pull request para a dev Branch. Além do código cada grupo entregara um documento de texto, como documentação do código feito, explicando as funções criada, e os cálculos utilizados pelo grupo.

- Um grupo será responsável por integrar no main.c as funções criadas pelos demais grupos.

- Todo a leitura de sensores e controle do atuador deve ser feito criando bibliotecas anexadas ao projeto principal e a interface para usar os dados desses códigos serão as funções criadas para serem chamadas no main.c

Divisão do software:

- Main.C e Controle do acionamento do injetor.

- Leitura Acelerador

  - Cálculo da carga solicitada e redundância de pedal.

- Leitura Map (pressão e temperatura)

  - Cálculo da massa de ar admitida. E massa de combustível.

- Leitura Temperatura da Água

  - Cálculo do tempo de injeção e correção por temperatura do motor.

- Leitura da rotação e cálculo da posição angular

- UART – informando os dados mencionados anteriormente.